تصميم مسافات الصرف المغطى تحت الظروف المتغيرة

مرسي أنور مرسي – أحمد سامي الزاهر قميص

محمد مرسي عتريس

المستخلص

نظم الصرف الصحيحة تساعد على تحسين إنتاجية المحاصيل عن طريق تخفيض منسوب المياه الجوفية و تقليل الملوحة في منطقة الجذور.  و من أهم عناصر تصميم نظم الصرف المغطى هو المسافات البينية بين المواسير و يعتبر اختيار هذه المسافات تحت تأثير التصرفات المتغيرة هو تحدي حقيقي للمصمم.  وفي البحث الحالي تم استخدام طريقة الفروق المحددة لمحاكاة توزيع الرطوبة في منطقة الجذور.  كذلك تم استخدام نموذج أتزان يأخذ في الاعتبار تغير معدل التسرب للمياه لتحديد المسافات البينية للصرف المغطي لمحصول القطن.  كذلك تمت محاكاة تغير ثلاث عناصر هي عمق المواسير منسوب المياه الجوفية و معدل البخر نتح.